# Fixierbad-Prüfung SW-Filmfixierer

## Erschöpfungszustand

#### Im Hellraum arbeiten!

- Filmanfang-Schnipsel in 10% Sodabad behandeln (ca. 3-4 Min.).

- Kurz wässern (ca. ½ -1 Min).

- Schnippel im Filmfixierer unter Bewegung beobachten.

- Wenn der weiße Belag verschwunden ist, ist die Klärzeit ermittelt.

#### Reale Fixierzeit: Klärzeit x 2

# Fixierbad-Prüfung Papierfixierer

## Erschöpfungszustand

#### Im Hellraum arbeiten!

- Papier wird hierdurch belichtet.

- Unentwickelte SW-Fotopapierschnipsel stufenweise fixieren.

- Zeit: 20, 30, 40, 50, 60, 70 (Sekunden)

- 3 Minuten wässern.

- Fotopapier im SW-Entwickler normal entwickeln (ca. 1½ Min.).

- Der Probestreifen, der keine Schwärzung aufzeigt, ist geklärt.

- Die echte Fixierzeit: Fixierzeit des Probestücks (ohne Schwärzung) verdoppeln.

- Probe wird im allgemeinen erst nach einigem Gebrauch des Fixierbades durchgeführt.